ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА СА ЗАБАВНИМ САДРЖАЈИМА ЗА ДЕЦУ У СРПСКОЈ ЦРЊИ

– ПАРТИЈА 1 – Радови на изградњи терена

I GRAĐEVINSKI RADOVI

| Редни број | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Цена/јединица мере | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.000 ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.001 | Nasipanje zemlje sa nabijanjem. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti č istu zemlju, deponovanu prilikom iskopa. | m3 | 390.78 |  |  |
| 1.002 | Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, terena sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju | m3 | 104,47 |  |  |
| 1.003 | Nabavka i nasipanje tucanika ispod temelja ploče tehničke prostorije i kompenzacije bazena. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje | m3 | 19,16 |  |  |
| Svega zemljani radovi |  |  |  |  |  |
|  | 02.000 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.001 | Betoniranje armirano-betonskih temeljnih traka objekta, betonom , C30/37, sa upotrebom potrebne oplate. Dimenzije temelja su 60x40 cm. Betoniranje izvesti u kampadama u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima armature, planu oplate I propisima za betonske radove. Armatura se posebno obra č unava. U jednom danu se vrsi iskop kampade, postavljanje armature i betoniranje iste. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad. Obračun po m3 sa oplatom d=40cm | m3 | 17,45 |  |  |
| 2.002 | Betoniranje armirano-betonskih temeljne ploce objekta, betonom , C30/37, sa upotrebom potrebne oplate. Debljina plo č e iznosi 40 cm. Betoniranje izvesti u kampadama u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima armature, planu oplate I propisima za betonske radove. Tehnologiju izvođenja prilagoditi zaštiti temeljne jame, prvo izvesti deo temeljne ploče objekta koji će poslužiti kao oslonac za kosnike. Armatura se posebno obračunava. U jednom danu se vrsi iskop kampade, postavljanje armature i betoniranje iste. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad. Obračun po m3 sa oplatom. | m3 | 12,72 |  |  |
| 2.003 | Betoniranje armirano-betonske ploče armiranim betonom C 30/37, sa upotrebom potrebne oplate. Debljina ploča iznosi 20 cm. Betoniranje izvesti u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima armature, planu oplate I propisima za betonske radove. Armatura se posebno obra č unava. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad.Obračun po m3 sa oplatom | m3 | 5,65 |  |  |
| 2.004 | Betoniranje armirano-betonske ploče armiranim betonom C 30/37, sa upotrebom potrebne oplate. Debljina ploča iznosi 12 cm. Betoniranje izvesti u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima armature, planu oplate I propisima za betonske radove. Armatura se posebno obra č unava. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad.Obračun po m3 sa oplatom. suteren 2 | m3 | 5,54 |  |  |
| 2.005 | Betoniranje armirano-betonske ploče armiranim betonom C 30/37, sa upotrebom potrebne oplate. Debljina ploča iznosi 24 cm. Betoniranje izvesti u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima armature, planu oplate I propisima za betonske radove. Armatura se posebno obra č unava. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad. Obračun po m3 sa oplatom. krov | m3 | 37,45 |  |  |
| 2.006 | Betoniranje armirano-betonske plo č e armiranim betonom C 30/37, sa upotrebom potrebne oplate. Debljina ploča iznosi 16 cm. Betoniranje izvesti u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima armature, planu oplate I propisima za betonske radove. Armatura se posebno obra č unava. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad. Obračun po m3 sa oplatom. | m3 | 8,67 |  |  |
| 2.007 | Betoniranje AB stubova, vertikalnih serklaža, u odgovarajućoj oplati, armiranim betonom C 30/37. Dimenzija stubova 20/20 prora č unu, detaljima armature, planu oplate i propisima za betonske radove. Armatura se posebno obračunava.Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad. Obračun po m3 sa oplatom. 20/20 cm | m3 | 1,06 |  |  |
| 2.008 | Betoniranje AB zidova u odgovarajućoj oplati, armiranim betonom C 30/37 | m3 | 6.98 |  |  |
| 2.009 | Betoniranje AB zidova/greda u odgovarajućoj oplati, armiranim betonom C | m3 | 3,15 |  |  |
| 2.010 | Izrada podloge od betona debljine 3-5cm marke MB 20 kao podloga podnim oblogama. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati | m2 | 50 |  |  |
| 2.011 | Izrada sloja za pad, ravnog krova od lakog betona prosečne debljine 5 cm. Laki beton naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0,5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. | m2 | 66 |  |  |
|  | Svega betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  |  |
|  | 03.000 ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.001 | Nabavka, ispravljanje (istezanje), sečenje, savijanje, montaža i prenos | kg | 71,022.85 |  |  |
|  | Svega armirački radovi |  |  |  |  |
|  | 4.000 ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.001 | Zidanje zidova Ytong blokovima debljine d= 20cm, u tankoslojnom malteru po preporuci proizvodja č a bloka. Prvi red pregradnih blokova polo ž iti u sloj produ ž nog maltera debljine cca 2cm. Svaki tre ć i red po visini obavezno je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elasti č nog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomo ć u č eli č nog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaš ti ćen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno u č vrstiti u me đ uspratnu konstrukciju pomo ć u elasti č nog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i za š ti ć eni u betonu kako bi imali funkciju no š enja na horizontalne uticaje. Pregradne zidove od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Zidanje raditi u svemu prema projektu I postoje ć im propisima za zidarske radove. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad,kao i vertikalni I horizontalni serklaži. Obračun po m3 | m3 | 45,08 |  |  |
| 4.002 | Malterisanje zidova od Ytonga tankoslojnim malterom. Izvodi se klasi č nim kre č nim malterom ru č no spravljenim ili gotovim kre č nim, gips kre č nim ili gipsanim malterom (Rigips (Rimat 100 DLP, Rimano6-30), Knauf, R ö fix, Baumit, JUB). Maksimalna debljina maltera je 10 mm. Pre nano š enja unutrašnjeg maltera za malterisanje, postavljaju se aluminijumski ugaoni profili. Kod ru č nog nano š enja maltera pridr žavati se svih pravila predvi đ enih za tu poziciju radova. Spoljašnji malter se nanosi direktno na otprašenu površinu Ytong zida mašinski ili ruč no u debljini 2-10 mm. Kod debljina manjih od 6 mm obavezno ugraditi PVC mrežicu. Naneseni unutrašnji malter se ravna aluminijumskom letvom te završno obrađuje zavisno od brzine upijanja podloge i spoljne temperature. Kod malterisanja gotovim malterima pridr ž avati se uputstva proizvođača maltera. | m2 | 303,16 |  |  |
| 4.003 | Malterisanje AB tavanice toaleta i tehničke prostorije 1:1:5 u dva sloja d = 2,0 cm, sa prethodnim prskanjem svih površina retkim cementnim mlekom.Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad.Obračun po m2 | m2 | 48 |  |  |
| 4.004 | Izrada cementne kosuljice sa dodatkom mikro vlakana, debljine 5,00 cm kao podloga podu svla č ionice sa zavrsnom obradom prirodnim granitom na lepku. Pri izradi istog, voditi računa da gornja površina mora biti idealno ravna. Obračun i plaćanje po m². MKT-01 | m2 | 27 |  |  |
|  | Svega zidarski radovi |  |  |  |  |
|  | 5.000 IZOLATORSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.001 | Nabavka, transport i ugradnja Bentonitne geotkanine Mapeproof sastavljena od dva iglanjem spojena polipropilenska geotekstila za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih površina podzemnih delova konstrukcije.Svojstva bentonitne geotkanine: moraju imati čvrstoću pri zatezanju od 14 kn/m u oba pravca, vodonepropusnost prirodnog natrijum bentonita u stanju gela od min < 1x10-11 m/s (ASTM D 5887), statički pritisak od 2,4 kN (EN ISO 12236), podužnu čvrstoća pri zatezanju 14 kN/m (EN ISO 10319), površinski napon od 600 N/m (ASTM D6496) , čvrstoću prianjanja na beton od 3,5 kN/mm (ASTM D 903). Cenom obuhvacena izrada, materijal, transport, rad.Obračun po m2 ugradjene izolacije, bez računatih preklopa. Horizontalna 20m2 Vertikalna 28m2 | m2 | 48 |  |  |
| 5.002 | Nabavka, transport i ugradnja ''eco finish'' horizontalne i vertikalne termoplastične završne obrade bazena. Obradu izvesti po zavrsetku izvođenja cementnih kosuljica. Postavljanje ''eco finish'' završne obrade izvesti po horizontalnim i vertikalnim površinama bazena sa preklopom. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 200 |  |  |
| 5.003 | Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih čvorova toaleta. Ugradnja dvokomponentne polimercementne hidroizolacije Mapelastic na pripremljenu podlogu vrši sa metalnom gletericom u dva sloja, ukupne debljine od minimum 2 mm koja se ojačava alkalnootpornom mrežicom umetanjem u prvi sloj. Podloga treba da bude čista, čvrsta i nakvašena vodom. Pre ugradnje je potrebno obraditi spojevi pod-zid i zid-zid, dilatacione fuge, horizontalne i vertikalne spojeve u prelivnom kanalu sa gumiranom Mapeband trakom, a zatim naneti prvi sloj polimercementne hidroizolacije Mapelastic u koji se utiskuje mrežica od staklenih vlakana (veličina okna 4x4,5 mm) Mapenet 150, a nakon sušenja prvog sloja se vrši nanošenje drugog sloja. Hidroizolacija se podiže uz zidove prema projektu, a mrežica u potpunosti mora biti utopljena i prekrivena drugim slojem hidroizolacije. Obračun po m2 kompletno izvedene hidroizolacije. MKT-2 prizemlje ZP01-7,54 prizemlje K.L1.02-2,33 prizemlje K.L1.03-2,33 prizemlje K.L1.04-2,33 prizemlje K.L1.05-2,13 prizemlje K.L1.06-2,13 | m2 | 18,79 |  |  |
| 5.004 | Izrada vertikalne hidroizolacije mokrih čvorova ugradnjom dvokomponentne polimercementne hidroizolacije Mapelastic na pripremljenu podlogu vrši sa metalnom gletericom u dva sloja, ukupne debljine od minimum 2 mm koja se ojačava alkalnootpornom mrežicom umetanjem u prvi sloj. Podloga treba da bude čista, čvrsta i nakvašena vodom. Pre ugradnje je potrebno obraditi spojevi pod-zid i zid-zid, dilatacione fuge, horizontalne i vertikalne spojeve u prelivnom kanalu sa gumiranom Mapeband trakom, a zatim naneti prvi sloj polimercementne hidroizolacije Mapelastic u koji se utiskuje mrežica od staklenih vlakana (veličina okna 4x4,5 mm) Mapenet 150, a nakon sušenja prvog sloja se vrši nanošenje drugog sloja. Hidroizolacija se podiže uz zidove prema projektu, a mrežica u potpunosti mora biti utopljena i prekrivena drugim slojem hidroizolacije. Obračun po m2 kompletno izvedene hidroizolacije. prizemlje ZP01-2,65 prizemlje K.L1.02-2,65 prizemlje K.L1.03-2,65 prizemlje K.L1.04-2,65 prizemlje K.L1.05-2,65 prizemlje K.L1.06-2,65 | m2 | 15,90 |  |  |
| 5.005 | Izrada horizontalne hidroizolacije tehnicke prostorije T.01. Ugradnja dvokomponentne polimercementne hidroizolacije Mapelastic na pripremljenu podlogu vrši sa metalnom gletericom u dva sloja, ukupne debljine od minimum 2 mm koja se ojačava alkalnootpornom mrežicom umetanjem u prvi sloj. Podloga treba da bude čista, čvrsta i nakvašena vodom. Pre ugradnje je potrebno obraditi spojevi pod-zid i zid-zid, dilatacione fuge, horizontalne i vertikalne spojeve u prelivnom kanalu sa gumiranom Mapeband trakom, a zatim naneti prvi sloj polimercementne hidroizolacije Mapelastic u koji se utiskuje mrežica od staklenih vlakana (veličina okna 4x4,5 mm) Mapenet 150, a nakon sušenja prvog sloja se vrši nanošenje drugog sloja. Hidroizolacija se podiže uz zidove prema projektu, a mrežica u potpunosti mora biti utopljena i prekrivena drugim slojem hidroizolacije. Obračun po m2 kompletno izvedene hidroizolacije. PT-6 | m2 | 25,19 |  |  |
| 5.006 | Izrada horizontalne hidroizolacije ravnog krova , podizati u visinu h=0,15m. Ugradnja dvokomponentne polimercementne hidroizolacije Mapelastic na pripremljenu podlogu vrši sa metalnom gletericom u dva sloja, ukupne debljine od minimum 2 mm koja se ojačava alkalnootpornom mrežicom umetanjem u prvi sloj. Podloga treba da bude čista, čvrsta i nakvašena vodom. Pre ugradnje je potrebno obraditi spojevi pod-zid i zid-zid, dilatacione fuge, horizontalne i vertikalne spojeve u prelivnom kanalu sa gumiranom Mapeband trakom, a zatim naneti prvi sloj polimercementne hidroizolacije Mapelastic u koji se utiskuje mrežica od staklenih vlakana (veličina okna 4x4,5 mm) Mapenet 150, a nakon sušenja prvog sloja se vrši nanošenje drugog sloja. Hidroizolacija se podiže uz zidove prema projektu, a mrežica u potpunosti mora biti utopljena i prekrivena drugim slojem hidroizolacije. Obračun po m2 kompletno izvedene hidroizolacije. PT-6 krov | m2 | 56 |  |  |
|  | Svega izolatorski radovi |  |  |  |  |
|  | 6.000 LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.001 | Izrada i ugradnja olučnih vertikala od plastificiranog celicnog pocinkovanog lima d=0.60 mm sa svim potrebnim materijalom presek 120/120 mm. Sve spojeve savijati i zastititi. Obračun po m. | m | 12 |  |  |
|  | Svega limarski radovi |  |  |  |  |
|  | 7.000 PVC STOLARIJA |  |  |  |  |
| 7.001 | Jednokrilna puna vrata dimenzije 80/220cm, rade se od plastičnih profila sa čeličnim nosačima. Profili su po principu više komora i sa metalnim ojačanjem. Zaptivka treba da garantuje puno zaptivanje. Okov sa šrafi direktno za ojačanja. Ton po izboru projektanta. Vrata su puna sa sendvic panelom. Vrata se otvaraju oko horizontalne ose. Okov je po sistemu proizvodjača. Kvaka po izboru projektanta sa pripadajućim rozetama. Obračun po komadu kompletne pozicije | kom | 1 |  |  |
| 7.002 | Dvokrilna vrata sa panelnom ispunom dimenzije 220/220cm, radi se od plastičnih profila sa čeličnim nosačima. Profili su po principu više komora i sa metalnim ojačanjem. Zaptivka treba da garantuje puno zaptivanje. Okov sa šrafi direktno za ojačanja. Ton po izboru projektanta.Prozor je zastakljen termopan staklom d=4+15+4. Koeficijent toplotne provodljivosti treba da bude k=1.0W/m2, a zvučna izolovanost od 32db. Otvaranje po vertikali i donjoj horizontalnoj osovini. Kvaka po izboru projektanta sa pripadajućim rozetama. Spoljašnje okapnice se rade od pocinkovanog lima. Obračun po komadu kompletne pozicije. | kom | 1 |  |  |
| 7.003 | Jednokrilna puna vrata dimenzije 70/220cm, rade se od plastičnih profila sa čeličnim nosačima. Profili su po principu više komora i sa metalnim ojačanjem. Zaptivka treba da garantuje puno zaptivanje. Okov sa šrafi direktno za ojačanja. Ton po izboru projektanta. Vrata su puna sa sendvic panelom. Vrata se otvaraju oko horizontalne ose. Okov je po sistemu proizvodjača. Kvaka po izboru projektanta sa pripadajućim rozetama. Obračun po komadu kompletne pozicije. | kom | 5 |  |  |
| 7.004 | Fiksna pregrada izmedju svlacionica, rade se od plastičnih profila sa čeličnim nosačima. Profili su po principu više komora i sa metalnim ojačanjem | kom | 2 |  |  |
|  | Svega PVC stolarija |  |  |  |  |
|  | 8.000 FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.001 | Nanosenje Acrilnog premaza na malterisani zid fasade | m2 | 111 |  |  |
| 8.002 | Montaža i deamontaža cevaste fasadne skele po svim važećim tehničkim propisima i važećim HTZ merama. Skela mora biti stati č ki stabilna ankerovana za zgradu i propisno uzemljena. Radne platforme izvesti na svakih 2,5m sa za š titnom ogradom. Skela mora imati dozvolu za upotrebu i koristi se sve vreme trajanja radova na izradi fasade.Obračun i plaćanje po m². 9,20*64,40+4,50*55,28+4,10*33,60 | m2 | 250 |  |  |
|  | Svega fasaderski radovi |  |  |  |  |
|  | 9.000 MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.001 | Gletovanje zidova bazena HIDRO gletom. Nanositi i u debljim slojevima od 2- 3cm u jednom sloju bez opasnosi od pucanja materijala tako da je pogodan za popunjavanje pukotina. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad.Obracun po m2,gletovane površine. nivo - 30 (bazen) - 140.40 nivo - 1.65 (prostorija) - 80.61 nivo 0.00 (tehn+toaleti) - 44.00 | m2 | 176 |  |  |
| 9.002 | Bojenje sa gletovanjem plafona pomoćne prostorije wc.a . Površine obrusiti, očistiti. Impregnirati i prevući disperznim kitom. Predbojiti i ispraviti toniranim disperznim kitom,a zatim bojiti disperzionom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta.Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad. Obracun po m2,obojene površine. | m2 | 50 |  |  |
|  | Svega za molerske radove |  |  |  |  |
|  | 10.000 KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.001 | Oblaganje podova wc-a u tu š kabinama podnom keramikom I klase, dimenzija i boje po izboru projektanta, na lepku sa utisnutom mrezicom. Keramiku polagati u adekvatnom cemetnom fleksibilnom adezivu za nanose debljine od 3 do 15mm u jednom nanosu, tipa C2 TE S1. Fuge tretirati brzosušećom i brzovezuju ćom fug masom tretiranu BioBlock tehnologijom za fuge 2-20mm. Minimalna veličina fuge 2mm. Izvođač je dužan da prostor preda č ist, o č i š ć ene od adeziva i fugomala adekvatnim hemijskim sredstvom. Obra č un po m2 sa vezivnim materijalom..Cenom je obuhva ć en materijal,transport i rad. Obračun po m2 sa vezivnim materijalom. MKT-02 ZP.01+TP01 | m2 | 50 |  |  |
| 10.002 | Oblaganje zidova kupatila I tehni č ke prostorije u u tu š kabinama visine h=2,65 m,do plafona kupatila zidnim keramičkim glaziranim pločicama I klase, na lepku, dimenzija i boje po izboru projektanta kao i u wc.ima. Keramiku polagati u adekvatnom cemetnom fleksibilnom adezivu za nanose debljine od 3 do 15mm u jednom nanosu, tipa C2 TE S1. Fuge tretirati brzosu š e ć om i brzovezuju ć om fug masom tretiranu BioBlock tehnologijom za fuge 2-20mm. Minimalna veličina fuge 2mm. Izvođač je dužan da prostor preda čist, očišćene od adeziva i fugomala adekvatnim hemijskim sredstvom. Obra čun po m2 sa vezivnim materijalom..Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad. Obračun po m2 sa vezivnim materijalom. | m2 | 88,40 |  |  |
|  | Svega keramičarski radovi |  |  |  |  |
|  | 11.000 KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.001 | Oblaganje gazista i čela stepenista kamenim pločama dimenzija i boje po izboru projektanta, a u skladu sa podnom oblogom komunikacija. Cenom je obuhvaćen materijal,transport i rad. Obračun po m2 sa vezivnim materijalom. | m2 | 38 |  |  |
| 11.002 | Nabavka I ugradnja behaton ploča oko bazena. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2, a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova sa svim potrebnim materijalom i radom | m2 | 230 |  |  |
|  | Svega kamenorezački radovi |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.000 | Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 2.000 | Betonski i AB radovi |  |  |  |  |
| 3.000 | Armirački radovi |  |  |  |  |
| 4.000 | Zidarski radovi |  |  |  |  |
| 5.000 | Izolaterski radovi |  |  |  |  |
| 6.000 | Limarski radovi |  |  |  |  |
| 7.000 | PVC stolarija |  |  |  |  |
| 8.000 | Fasaderski radovi |  |  |  |  |
| 9.000 | Molerski radovi |  |  |  |  |
| 10.000 | Keramičarski radovi |  |  |  |  |
| 11.000 | Kamenorezački radovi |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |

II HIDROTEHNIČKI RADOVI

| HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | OPIS POSLA | Jed. Mere | Količina | Cena po jedinici mere | Iznos (rsd) |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | OBELEŽAVANJE TRASA |  |  |  |  |
|  | Pre izvođenja projektovanih radova na izgradnji instalacija vodovoda i kanalizacije za objekat, izvr š iti obele ž avanje trasa fekalne kanalizacije i vodovodnih instalacija, u svemu prema podacima iz projekta. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | m | 22.00 |  |  |
|  | - Vodovod | m | 5.00 |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | ISKOP ZEMLJE |  |  |  |  |
|  | Kombinovani iskop (mašinski 80% i ručni 20%) rova u zemlji š tu III kategorije za polaganje cevi u svemu prema situaciji i podu ž nim profilima datim u projektu. Ra č unska š irina rova je 1.0 m. U obra č un koli č ina iskopa uklju č en je i iskop za kanalizacione revizione silaze. Odbacivanje iskopanog materijala obavezno min. na 1.0 m od ivice rova sa jedne strane. Druga strana se koristi za transport cevi i materijala. Dno rova mora biti iskopano i poravnato prema kotama datim u projektu. Potrebno je striktno ostvarivanje pada između zadatih ta č aka. U slu č aju prekopa, vi š ak se mora popuniti nabijenim š ljunkom o tro š ku izvo đ a č a. Obra č unava se i pla ć a po m3 iskopa tla, zajedno sa potrebnim osiguranjima (oplatom) i podupira č ima, a u svemu prema propisima za ovu vrstu radova, i eventualnim crpljenjem podzemnih voda do trenutka zatrpavanja rova a, nakon ispitivanja delova mre ž a. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | m3 | 28.60 |  |  |
|  | - Vodovod | m3 | 4.00 |  |  |
| 2 | PLANIRANJE DNA ISKOPA |  |  |  |  |
|  | Fino planiranje dna rova u svemu prema kotama i padovima sa tačnošću od +/-2 cm. Prekopana mesta ili deonice rova popuniti finim materijalom iz iskopa. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | m2 | 22.00 |  |  |
|  | - Vodovod | m2 | 4.00 |  |  |
| 3 | NASIPANJE PESKA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, ubacivanje i razastiranje peska u rovove za posteljicu kanalizacionih i vodovodnih cevi, u sloju od 10 cm ispod cevi. Nasipanje peska oko i iznad cevi se vrši do na 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti u slojevima sa podbijanjem oko cevi i nabijanjem do prirodne zbijenosti. Jedini č nom cenom pozicije su obuhva ć eni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | m3 | 8.80 |  |  |
|  | - Vodovod | m3 | 1.00 |  |  |
| 4 | ZATRPAVANJE ZEMLJOM |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje rovova posle montaže i ispitivanja cevovoda zemljom iz iskopa, u slojevima od 30 cm sa nabijanjem svakog sloja. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | m3 | 19.80 |  |  |
|  | - Vodovod | m3 | 3.00 |  |  |
| 5 | TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA |  |  |  |  |
|  | Izvr š iti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja rovova, kao i šuta na deponiju koja je za to odre đ ena. Cenom obuhvaćeno: utovar, transport, istovar i grubo planiranje na deponiji. Daljina transporta do 15 km. Plaća se po m3 transportovanog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | m3 | 10.50 |  |  |
|  | - Vodovod | m3 | 1.20 |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |
| III | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | KANALIZACIONI REVIZIONI SILAZI Ø1000 |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i monta ž a prefabrikovanih AB prstenova unutra š njeg pre č nika 1000 mm i ekscentri č nog konusa untra š njeg pre č nika 1000/600 mm sa spojem na falc za izradu kanalizacinih revizionih silaza na spoljnoj kanalizaciji. Konusni deo silaza izvesti tako da AB prsten za fiksiranje LG poklopca Ø 625 mm sa ramom bude u ravni terena. Spojeve među prstenovima dihtovati vododrživim kitom, a kinetu i sve unutra š nje povr š ine revizionih silaza premazati penetratom za obezbe đ enje vodnepropusnosti. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćene donje ploče revizionih silaza i izrada kineta, kao i svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obra č un po m'. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | m | 1.10 |  |  |
| 2 | AB PRSTENOVI ZA LG POKLOPCE |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanih AB prstenova debljine d=160 mm za monta ž u LG kanalskih poklopaca DN625 mm. Pri ugradnjii prstenova voditi računa da obavezno budu oslonjeni na zbijeni sloj š ljunka oko revizionih silaza, a nikako na njihove konuse. Jedini č nom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | kom | 1 |  |  |
| 3 | AB VODOMERNI ŠAHT |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 za izradu donje ploče, zidova i gornje ploče vodomernog šahta, debljine d=20cm. Jedini č nom cenom obračunata je i potrebna armatura, oplata, razupirači i sav potreban rad i materijal. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | - Vodovod | m3 | 2.80 |  |  |
| 4 | PODLOŽNI BETON |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja podložnog betona MB10 ispod donjih plo č a š ahtova u sloju debljine d=10cm. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | - Fekalna kanalizacija | m3 | 0.40 |  |  |
|  | - Vodovod | m3 | 0.30 |  |  |
| 5 | ŠLJUNAK ISPOD DONJIH PLOČA |  |  |  |  |
|  | Nabavka transport i polaganje tampon sloja š ljunka ispod donjih plo č a š ahtova u sloju debljine d=10cm. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Fekalna kanalizacija | m3 | 0,40 |  |  |
|  | Vodovod | m3 | 0,30 |  |  |
| 6 | LG POKLOPCI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja LG poklopaca Ø625 mm, sa ramom, klase saobra ć ajnog optere ć enja B125 prema EN124, za ugradnju na šahtovima. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Fekalna kanalizacija | kom | 1 |  |  |
|  | Vodovod | kom | 1 |  |  |
| 7 | LG PENJALICE |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja LG penjalica DIN 1212, za ugradnju u š ahtove na kanalizacionoj mre ž i. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po kom. |  |  |  |  |
|  | Fekalna kanalizacija | kom | 3 |  |  |
|  | Vodovod | kom | 5 |  |  |
| III | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| IV | VODOVOD |  |  |  |  |
| 1 | PEHD CEVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i monta ž a polietilenskih cevi za transport vode pod pritiskom, izra đ enih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska, pre č nika i klase odre đ ene projektom. HDPE PE-100 cevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201. Cevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti od š tampani na svakoj cevi; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrednost SDR 17, PN 10 pogodne za su č eono i elektrofuziono zavarivanje. Jedini č nom cenom su obuhva ć eni svi potrebni fitinzi i fazonski komadi. Obra č un po m ugrađene cevi. |  |  |  |  |
|  | DN50 (OD63) SDR17 | m | 5 |  |  |
| 2 | VODOVODNE CEVI ZA UNUTRAŠNJU INSTALACIJU |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja troslojnih vodovodnih cevi tankih zidova FASER FUSIOTHERM SDR 7,4 i fitinga PP-R 80 (polipropilen-random kopolimer PP-RCT), od granulata "VESTOLEN FUSIOLEN " sa aditivom za radne pritiske do 20 bari. Srednji sloj je oja č an specijalnim vlaknima koji toplotnu dilataciju smanjuju 4 puta (0,035 x Δ t x m'=mm ). Cevi treba fiksirati originalnim obujmicama sa unutra š njim delom oblo ž enim gumom, na propisnom rastojanju u zavisnosti od temperature i dimenzije, po upustvu proizvo đ a č a. Cevi su zelene boje sa sa plavim |  |  |  |  |
|  | AQT SDR7,4 DN15 – 20x2,8 | m | 52 |  |  |
|  | AQT SDR7,4 DN20 – 25x3,5 | m | 20 |  |  |
|  | AQT SDR7,4 DN25 – 32x4,4 | m | 24 |  |  |
|  | AQT SDR7,4 DN50 – 63x8,6 | m | 12 |  |  |
| 3 | VENTILI |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža kugla ventila, ravnih propusnih ventila sa hromiranim kapom i rozetnom i ugaonih EK ventila, za PP-R cevi, na mestima ozna č enim u projektu. Obra č un po komadu komplet montiranih |  |  |  |  |
|  | Kugla ventil |  |  |  |  |
|  | DN15 | kom | 2 |  |  |
|  | DN25 | kom | 2 |  |  |
|  | DN50 | kom | 1 |  |  |
|  | Ventili sa kapom i rozetnom |  |  |  |  |
|  | DN15 | kom | 2 |  |  |
|  | DN20 | kom | 6 |  |  |
|  | EK ventili | kom | 4 |  |  |
| 4 | CEVNA IZOLACIJA |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža termičke izolacije debljine 9 mm na vodovodnoj mre ž i na mestima gde su cevi vidne (u prohodnim kanalima, spuštenim plafonima itd.). |  |  |  |  |
|  | DN15 | m | 52 |  |  |
|  | DN20 | m | 20 |  |  |
|  | DN25 | m | 24 |  |  |
|  | DN50 | m | 12 |  |  |
| 5 | BOJLER ZA CENTRALNU PRIPREMU |  |  |  |  |
|  | Nabavka i monta ž a prohromskog elektri č nog bojlera zapremine 200l, snage 6 kW za centralnu pripremu tople vode. Bojler je samostoje ć i dimenzija 1380x660 mm. Troslojna izolacija kazana obezbe đ uje br ž e zagrevanje vode, smanjuje rasipanja toplote i povećava otpornost ure đ aja na sve vrste spoljnih uticaja. Priključci za vodu i recirkulaciju sa leve strane. Cenom obuhva ć eni sigurnosni i dopunski ventil. Obračun po komadu, montirano i pušteno u rad. | kom | 1 |  |  |
| 6 | PUMPA ZA RECIRKULACIJU |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža recirkulacione pumpe tipa UPS 20, ili sli č no. Cenom pozicije obuhva ć en je i nepovratni ventil. Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |
| 7 | ARMATURA U VODOMERNOM ŠAHTU |  |  |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja kugla ventila, hvatača nečistoče i vodomera u svemu prema projektu. Obra č un po komadu. |  |  |  |  |
|  | Kugla ventil DN32 | kom | 1 |  |  |
|  | Kugla ventil sa ispustom DN32 | kom | 1 |  |  |
|  | Hvatač nečistoće DN32 | kom | 1 |  |  |
|  | Vodomer DN32 | kom | 1 |  |  |
| 8 | HIDRAULIČKO ISPITIVANJE |  |  |  |  |
|  | Hidrauličko ispitivanje unutrašnjeg vodovodnog razvoda na probni pritisak, u svemu prema uslovima proizvođača cevi i važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova, a uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Obračun po m. | m | 113 |  |  |
| 9 | POVEZIVANJE NA SPOLJAŠNJU MREŽU |  |  |  |  |
|  | Povezivanje na spoljašnju vodovodnu mrežu DN63 preko ambro š elne i zatvara č a sa ugradbenom (teleskopskom) garniturom i uličnom kapom. Obračun po komadu kompletno opisane pozicije uključujući sav spojni i vezni materijal kao i radnu snagu. | kom | 1 |  |  |
| 10 | ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA |  |  |  |  |
|  | Ispiranje i dezinfekcija unutra š njeg vodovodnog razvoda u svemu prema tehni č kim propisima za ovu vrstu radova, u trajanju od min. 3 sata, a uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Hlorni rastvor mora imati min.30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. Po zavr š enoj dezinfekcije instalaciju isprati sve dok se iz vode ne izgubi miris hlora. Obračun po m | m | 113 |  |  |
| IV | VODOVOD UKUPNO: |  |  |  |  |
| V | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | PVC KANALIZACIONE CEVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka transport i ugradnja PVC troslojnih kanalizacionih cevi, č vrsto ć e prstena SN 8 KN/m ² , proizvedenih prema EN 13476-2 u svemu prema projektovanim pre č nicima i datoj specifikaciji. Cevi je potrebno pa ž ljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i monta ž i cevi kontrolisati da iste budu polo ž ene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vr š iti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehni č kim propisima za predvi đ enu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Obračun po m kompet montirane i ispitane cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø110 mm | m | 7 |  |  |
|  | Ø250 mm | m | 15 |  |  |
| 2 | HTPP KANALIZACIONE CEVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja HTPP troslojnih kanalizacionih cevi i fitinga za unutra š nje instalacije, proizvedenih prema EN 1451 od polipropilena- homopolimera (PP-H), u svemu prema projektovanim pre č nicima i datoj specifikaciji. HTPP cevi i fiting moraju da su testirane prema EN 14366 i DIN 4109 i da zadovolje zahteve minimalne zvučne izolacije od 24 dB(A), što dokazuje Fraunhofer-ov izveštaj o ispitivanju uz isporu č ene cevi. Pri polaganju i monta ž i cevi kontrolisati da budu u projektovanom padu. Kontrolu pada je potrebno vršiti uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 12056 i SRPS ENV 13801, na na č in koji je predvideo proizvo đ a č cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Jedini č nom cenom je obuhva ć en sav potreban rad i materijal, uklju č ujuci i obujmice na rastojanju koje preporu č i proizvo đ ač . Obračun po m komplet montirane i ispitane cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø50 mm | m | 12 |  |  |
|  | Ø75 mm | m | 1 |  |  |
|  | Ø110 mm | m | 16 |  |  |
| 3 | PEHD POTISNI CEVOVOD |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i monta ž a polietilenskih cevi za transport vode pod pritiskom, izra đ enih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska, pre č nika i klase odre đ ene projektom. HDPE PE-100 cevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201. Cevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; proizvo đ a č , tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrednost SDR 17, PN 10 pogodne za su č eono i elektrofuziono zavarivanje. Jedini č nom cenom su obuhva ć eni svi potrebni fitinzi i fazonski komadi. Obračun po m ugrađene cevi. |  |  |  |  |
|  | DN160 (OD180) | m | 11 |  |  |
| 4 | PODNI SLIVNICI |  |  |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja slivnika u sanitarnim blokovima tipa HL90Pr. Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85 °C, DN40/50 horizontalni, ugradbene visine 57 mm, sa protokom 0,43 l/s, prirubnicom za prihvat odgovaraju ć eg pribora za spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez vode u sifonu, visine vodenog stupca 30 mm, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogu ć no š ć u odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, ulivnom inox re š etkom 115 x 115 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 5 | KROVNE VENTILACIONE GLAVE |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i monta ž a HDPE krovnih ventilacionih kapa Ø 110 mm, tip HL810, za ventilaciju kanalizacionog razvoda. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø110 mm | kom | 1 |  |  |
| 6 | HIDRAULIČKO ISPITIVANJE |  |  |  |  |
|  | Hidrauličko ispitivanje unutrašnje kanalizacione mreže na vododrživost pri max. visini vodenog stuba od 1.5 m. Obračun po m. | m | 51 |  |  |
| V | FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  |  |
| VI | SANITARNA OPREMA I PRIBOR |  |  |  |  |
|  | UMIVAONIK |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja kerami čkog umivaonika dimenzija 600x400mm, bele boje, u kompletu sa odlivnim elementom. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja niklovanog sifona za umivaonik. Obra č un po komadu, montirano i povezano na kanalizacionu mrežu. | kom | 2 |  |  |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja stoje ć e hromirane baterije za toplu i hladnu vodu. Obračun po komadu, montirano i povezano na vodovodnu mrežu. | kom | 2 |  |  |
|  | WC ŠOLJA |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja montažnog instalacionog elementa za WC š olju visine ugradnje 112 cm sa nisko šumnim ugradnim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, proizvedenog iz jednog dela od PE-HD i otpornog na udarce. Instalacioni element je samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim plo č ama, komplet sa integrisanim ugaonim ventilom priklju č ka vode ½ ", nisko š umnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom d90/110 mm sa zvu č no izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC š olju sa dihtunzima i setom zvu č ne izolacije, vijcima za u č vr š ć enje keramike, hromiranom anti vandal tipkom i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 5 | Nabavka, transport i montaža keramičke konzolne WC š olje u beloj boji, sa svim potrebnim delovima za ispravan rad. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 6 | Nabavka, transport i monta ža poklopne daske za WC š olju, u beloj boji, istog proizvo đ a č a. Obra č un po komadu. | kom | 2 |  |  |
|  | TUŠ KADA |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka, transport i ugradnja linijskog kanala od nerđajućeg čelika tipa Shower drain C, protoka 0.5 l/s, horizontalni izliv DN50, sa flan š nom za prihvat hidroizolacije, sa pokrivnom reš etkom od ner đ ajuć eg čelika. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | (L1=685mm, L2=745mm) | kom | 3 |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža jednoručne zidne baterije za toplu i hladnu vodu, sa prebacivačem za nadglavni tuš i ručni tuš.Obračun po komadu, montirano i povezano na vodovodnu mrežu. | kom | 3 |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža hromiranog nastavka za nadglavni tuš , zajedno sa tu š ru ž om. Obra č un po komadu, montirano i povezano na vodovodnu mrežu. | kom | 3 |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža ručnog tuša u kompletu sa zidnim dr ž a č em i metalnim crevom du ž ine 1.60m, zavr š na obrada hrom. Obračun po komadu. | kom | 3 |  |  |
|  | SANITARNA GALANTERIJA |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja držača za toalet papir. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 12 | Nabavka i ugradnja zidne četke za WC šolju. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 13 | Nabavka i ugradnja dozatora za tečni sapun. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 14 | Nabavka i ugradnja dispanzera za papirni ubrus. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 15 | Nabavka i ugradnja kante za đ ubre zapremine 20l. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 16 | Nabavka i ugradnja zidne kuke u prostoru tuš kabine. Obračun po komadu. | kom | 6 |  |  |
| VI | SANITARNA OPREMA I PRIBOR UKUPNO: |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| III | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| IV | VODOVOD |  |  |  |  |
| V | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| VI | SANITARNA OPREMA I PRIBOR |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

| III ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.OSVETLJENJE |  |  |  |  |  |
| Pozicija | OPIS POSLA | Jed. Mere | Količina | Jedinicna cena | Ukupno |
| 1 | Isporuka materijala i izrada instalacije osvetljenja kablom tipa N2XH 3x1,5 mm2 položenim u cevi bez halogena po zidu, na odstojnim obujmicama komplet. Komplet sijalčno mesto sa povezivanjem na oba kraja. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 10 m | kom | 14 |  |  |
| 2 | Isporuka materijala i izrada instalacije protivpaničnog osvetljenja kablom tipa N2XH 3x1,5 mm2 položenim u cevi bez halogena po zidu , na odstojnim obujmicama komplet .Komplet sijalČno mesto sa povezivanjem na oba kraja. Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 12 m | kom | 3 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža LED svetiljku sa senzorom pokreta za montažu na zid I na plafon tipa pl 1x20W W, u IP-54 zaštiti. Proizvod PHILIPS ili ekvivalentno | kom | 8 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža LED svetiljku na zid I na plafon tipa pl 1x20W W, u IP-54 zaštiti. Proizvod PHILIPS ili ekvivalentno. | kom | 6 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža LED svetiljki PROTIVPANIK za montažu na zid I na plafon tipa pl 1x3,2W W, u IP-54 zaštiti autonomije 3 časa. Proizvod PHILIPS ili ekvivalentno. | kom | 3 |  |  |
|  | Ukupno Osvetljenje |  |  |  |  |
| 2. INSTALACIJA TEMELJNOG UZEMLJIVAČA |  |  |  |  |  |
| 1 | Temeljni uzemljiva č izveden trakom FeZn 25x4mm, postavljenom na tipskim nosa č ima trake (na kant) u donjoj zoni temeljne armature, traku za armaturu variti na svakih 3-5m. Na odredjenim mestima ostaviti slobodne izvode trake (L=5m) za naknadni priključak spusteva, KSU i temeljnih uzemljivača susednih objekata. Sva skretanja, nastavljanja i izvode trake, izvesti tipskim ukrsnim komadima za dve prolazne trake, preklopom u du ž ini od 30cm i zaliti vrelim bitumenom. | m | 120 |  |  |
| 2 | Spoj trake feZn 25x4mm sa metalnim masama, izveden zavarivanjem, tvrdim letovanjem, ili zavrtnjima sa zvezdastom podlo š kom i Pb podmeta č em.tipska stezaljka trake za horizontalni oluk. | kom | 10 |  |  |
| Ukupno Instalacija temeljnog uzemljivača |  |  |  |  |  |
| 3.IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada uzemljenja odvodnih korita i regala kablom tipa N2XH 1 x 16 mm2 koji se polaže delom kroz cevi fi 23 mm postavljene u podu. Komplet izvodno mesto sa povezivanjem na oba kraja. | m | 60 |  |  |
| 2 | Isporuka kutije PS 49 sa šinom za izjednačavanje potencijala | kom | 3 |  |  |
| 3 | Izrada prstena za uzemljenje metalnih masa postavljanjem trake Fe/Zn 25x4 mm po zidu na zidnim nosačima.Traku povezati na temeljni uzemljivač preko SIP. | m | 40 |  |  |
| 4 | Izrada uzemljenja metalnih masa (postolja pumpi,cevovoda, PNK nosača i sl.)Uzemljenje izvesti trakom Fe/Zn 25x4 mm preko ukrsnog komada i varenjem. Prosečna dužina trake 2m po priključku. | kom | 20 |  |  |
| 5 | Izrada instalacije premošćenja ,prirubničkih spojeva,vrata PNK nosača kablova. Premošćenje izvesti bakarnom pletenicom 16 mm2 pocinkovanim zavrtnjem,podložnom pločicom i nazubljenom podloškom. | kom | 10 |  |  |
| 6 | Isporuka orman sa šinom za izjednač avanje potencijala ŠIP izvedene od trake Fe/Zn 30x5x550mm. | kom | 1 |  |  |
| Ukupno za izjednačavanje potencijala |  |  |  |  |  |
| 4. MERENJE I ISPITIVANJE |  |  |  |  |  |
| 1 | Izvršiti navedena merenja i ispitivanja i pribaviti ateste izmerenih vrednosti. - neprekidnosti Pe provodnika - neprekidnost provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala - otpornost izolacije elektroinstalacija - zaštita električnim odvajanjem elektroinstalacija - otpornost poda i zidova - automatskog isključenja napajanja - dopunskog izjednačenja potencijala - funkcionalnosti - prelaznog otpora temeljnog uzemljivača - prelaznog otpora galvanskih veza dodatnog izjednačenja - potencijala u sanitarnimn čvorovoima - impedanse petlje kvara u TN-S-C sistemu - vizuelna kontrola neprekidnosti gromobranske instalacije | paušalno | 1 |  |  |
| Ukupno merenje i ispitivanje |  |  |  |  |  |
| 5. RAZVODNI ORMAN I ELEKTROMOTORNI POGON |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja razvodnog orman RO-B u IP54 zaštiti. Orman se sastoji iz: Kompakt prekidac AS-100/60A 3p naponski okidac 220V AC Tajmer 16A, 220V 0-24h Kontaktor K-10A,380V bimetal -/0,4-0,64/A -jednopolni niskonaponski prekidač 6A za 230V, 50Hz, karakteristike B, (Icu) 6kA, -jednopolni niskonaponski prekidač 10A za 230V, 50Hz, karakteristike B, (Icu) 6kA, -jednopolni niskonaponski prekidač 16A za 230V, 50Hz, karakteristike B, (Icu) 6kA, Fid sklopka nazivne struje 25/0,03A 4p,strujne osetljivosti 0.03A Fid sklopka nazivne struje 16A 2p,strujne osetljivosti 0.03A Signalna svetiljka zelena led Un=220V AC 1.2W TEST taster Vezni i montažni materijal ( P/F provodnici za šemiranje,perforirane din šine,perforirane pvc kanalice,hilzne izolovane,kbl.papučice,ms sabirnice, oznake i sl.) Obračun i plaćanje prema kompletnoj poziciji | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Isporučiti i postaviti kablove za napajanje tehnologije N2XH-J 5X16mm2 | m | 5 |  |  |
|  | N2XN-J 3X2,5mm2 | m | 100 |  |  |
|  | N2XN-J 5X2,5mm2 | m | 60 |  |  |
|  | N2XN-J 3X1,5mm2 | m | 150 |  |  |
| 3 | Isporuka i polaganje perforiranih pocinkovanih regala dužine 2 m , komplet sa krivinama, spojnicama, zidnim i plafonskim nosačima, i metalnim tiplovima za pričvršćenje za zid i plafoni to: PNK 100 | m | 20 |  |  |
| 4 | Demontaža postojećeg mernog ormana POMM-2X sa svim manipulativnim troškovima elektrodistribucije | komplet | 1 |  |  |
| 5 | Isporuka i postavka novog mernog ormana POMM-2X sa svom opremom prema uslovima elektrodistribucije sa izradom betonskog postolja | komplet | 1 |  |  |
| 6 | Iskop rova 0,4x0,8m sa ponovnim zatrpavanjem sa postavljanjem opomenske trake ENERGETSKI KABL | m | 30 |  |  |
| 7 | Polaganje kabla u već iskopan rov sa svim povezivanjima na oba kraja XPOO A 4X35mm2 | m | 40 |  |  |
| 8 | Troškovi uključenja i isključenja sa nadzorom na sistem ED. | paušal | 1 |  |  |
| Ukupno razvodni orman i elektromotorni pogon |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE (1+2+3+4+5) |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA Partija 1 – Radovi na izgradnji terena

| 1 GRAĐEVINSKI RADOVI |  |
| --- | --- |
| 2 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |
| 3 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupno sa PDV-om |  |